名称：土壤监测效率校准源
规格：Φ75 mm × 70 mm

核素：²³⁸U、²³⁵U、²²⁶Ra、²³²Th、⁴⁰K、²⁴¹Am、⁶⁰Co、¹³⁷Cs

量值：

| 核素 | 编号 | 活度（Bq） | 扩展不确定度Urel（k=2） | 参考日期 | 定值方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ²³⁸U | 7NTR-1024 | 1.011E+03 | 5.0% | 2015-01-25 | 标准溶液+HPGe γ谱仪法 |
| ²³⁵U |  | 4.24E+01 | 5.0% | 2015-01-25 |  |
| ²²⁶Ra |  | 9.03E+02 | 4.8% | 2015-01-25 |  |
| ²³²Th |  | 4.83E+02 | 4.6% | 2015-01-25 |  |
| ⁴⁰K |  | 6.68E+02 | 4.6% | 2015-01-25 |  |
| ²⁴¹Am |  | 1.700E+03 | 4.9% | 2015-01-25 |  |
| ⁶⁰Co |  | 1.406E+03 | 4.0% | 2015-01-25 |  |
| ¹³⁷Cs |  | 1.571E+03 | 4.0% | 2015-01-25 |  |

物理参数：

装样质量：337.76g

装样空间：Φ69.3(5) mm * Φ63.5(5)  mm

核纯度：γ杂质小于0.1%